Национальный исследовательский институт

«Высшая школа экономики»

Оптика

Отчёт о выполнении практической работы

«Изучение поляризованного света»

Выполнил:

Илюшкин Егор, БФ3224

Москва, 06.04.2024

Оглавление

1.	Калибровка поляризаторов	4

1.1.	Поляризованный и естественный свет	4

1.2.	Поляроиды и поляризаторы	4

1.3.	Формулы Френеля, явление Брюстера	5

1.4.	Калибровка поляризатора A с использованием чёрного зеркала	7

1.5.	Калибровка поляризатора B по скрещённому положению	8

2.	Поляризация источника света	9

2.1.	Лазерный источник	9

2.2.	Измерение степени поляризации источника	9

3.	Закон Малюса	11

3.1.	Формулировка закона Малюса	11

3.2.	Проверка закона Малюса	11

4.	Двойное лучепреломление в пластинках	13

4.1.	Эллиптическая поляризация	13

4.2.	Двулучепреломляющие пластинки	15

4.3.	Определение главных направлений двулучепреломляющих пластинок	16

5.	Свойства пластинок λ/2 и λ/4	17

5.1.	Исследование пластинки λ/2	17

5.2.	Исследование пластинки λ/4	20

6.	Определение типа неизвестной пластинки	23

6.1.	Проверка гипотез λ/2 и λ/4	23

7.	Отражение s- и p-поляризованных волн	26

7.1.	Формулы Френеля для энергетических коэффициентов отражения	26

7.2.	Исследование мощности отражённого s-поляризованного света	26

7.3.	Исследование мощности отражённого p-поляризованного света	27

7.4.	Оценка справедливости формул Френеля	28

8.	Приложение	30

Калибровка поляризаторов

Поляризованный и естественный свет

Поляризация волн – характеристика поперечных волн, описывающая поведение вектора колеблющейся величины в плоскости, перпендикулярной направлению распространения волны. Свет является поперечной электромагнитной волной, в нём направления векторов E и H взаимно перпендикулярны и располагаются в плоскости, перпендикулярной направлению распространения волны N.

Рисунок 1. Взаимное расположение векторов E, H и N

Если электрический вектор E всё время лежит в одной плоскости, в которой также расположена нормаль к фронту волны N, волна называется линейно поляризованной или плоскополяризованной. Упомянутая выше плоскость называется плоскостью колебаний или плоскостью поляризации. В отличие от поляризованного света, в естественном свете векторы E, H и N хотя и остаются всё время взаимно перпендикулярными, но E и H хаотично меняют своё направление с течением времени, что не позволяет выделить какое-либо направление колебаний. Можно также сказать, что естественный свет в статистическом смысле обладает осевой симметрией относительно N. Для линейно поляризованного света такой симметрии нет. Нет симметрии и для смеси естественного света с линейно поляризованным – частично поляризованного света.

Поляроиды и поляризаторы

Некоторые кристаллы обладают свойством линейного дихроизма. Они поглощают световые лучи, в которых вектор E перпендикулярен к оптической оси кристалла, и в то же время пропускают лучи, в которых вектор E параллелен оси. Всякая оптическая среда, обладающая такими свойствами, называется поляроидом. А любой прибор, служащий для получения поляризованного света (с помощью дихроического кристалла, магнитного поля и т.д.) – поляризатором. Тот же прибор, применяемый для исследования поляризации света, называется анализатором.

Рисунок 2. Прохождение естественного света через поляроид с образованием линейно поляризованного света

Формулы Френеля, явление Брюстера

При падении света на плоскую границу раздела сред различают два важных случая линейной поляризации света: s-поляризация (от нем. senkrecht – перпендикулярный) и p-поляризация (от англ. parallel – параллельный). Они определяются направлением вектора E по отношению к плоскости падения света (т.е. плоскости, содержащей падающий и отражённый лучи).

На рисунках ниже и далее в тексте n1, n2 – показатели преломления сред; Ei – амплитудный вектор падающей волны (от англ. incidence – падение), Er – амплитудный вектор отражённой волны (от англ. reflection – отражение), Et – амплитудный вектор преломлённой волны (от англ. transmission – пропускание); θi=θr, θt – углы, соответственно, падения/отражения, преломления света (считаем их соотносящимися по закону Снеллиуса);

n1sinθi=n2sinθt

ki, kr, kt – волновые векторы соответствующих волн.

| Рисунок 3. Отражение света, s-поляризация | Рисунок 4. Отражение света, p-поляризация |
| --- | --- |

Амплитудные коэффициенты отражения и преломления обозначим как:

r=ErEi

t=ErEi

Тогда в немагнитной среде ожидаем, что коэффициент интенсивности отражения излучения:

R=IrIi=Er2Ei2=r2

Из граничных условий, накладываемых уравнениями Максвелла, и закона Снеллиуса можно получить в явном виде формулы для коэффициентов r и t для случаев s- и p-поляризованных волн. Выпишем эти формулы для rs, rp (n21=n2n1):

rs=-sinθi-θtsinθi+θt=cosθi-n212-sin2θicosθi+n212-sin2θi

rp=-tgθi-θttgθi+θt=-n212cosθi-n212-sin2θin212cosθi+n212-sin2θi

Из последней формулы можно увидеть, что для случая падения p-поляризованной волны на границу раздела двух сред n1≠n2 существует угол θB – угол Брюстера – такой, что амплитуда отражённой волны равна нулю. В самом деле, положим, что rp=0:

rp=-tgθi-θttgθi+θt=0⟺tgθi+θt→∞⟺θi+θt=π2

sinθt=sinπ2-θi=cosθi⟹n1sinθi=n2cosθi

tanθB=n21

Рисунок 5. Графики зависимости коэффицентов интенсивности Rs, Rp, Ts, Tp от угла падения θi для случая n21=1,5

Калибровка поляризатора A с использованием чёрного зеркала

Для калибровки поляризатора A соберём следующую установку:

Рисунок 6. Схема установки для определения рарешённого направления поляризатора А с использованием чёрного зеркала

Полагая, что коэффициент преломления чёрного зеркала для зелёного света n2 ~ 2 и пренебрегая коэффициентом преломления воздуха (n1≈1), установим чёрное зеркало таким образом, чтобы угол падения θi оказался в окрестности угла Брюстера θB ~ 60°. Как видно из рис. 5 для случая n21>1, линейно поляризованный свет будет хуже всего отражаться от поверхности, если он p-поляризован относительно неё. Поэтому, медленно вращая поляризатор A, подберём такой угол его поворота φ0A, при котором мощность света, приходящая на детектор, будет минимальна.

φ0A=134±1°

Это положение соответствует горизонтальному расположению плоскости поляризации прошедшей через поляризатор волны (плоскость падения горизонтальна).

Калибровка поляризатора B по скрещённому положению

Определив разрешённое направление поляризатора A, можем определить разрешённое положение поляризатора B по иной схеме.

Рисунок 7. Схема установки для определения рарешённого направления поляризатора B с использованием поляризатора A

Так как поляризатор A превращает условно естественный свет источника в линейно поляризованный, можно найти такое положение поляризатора B, при котором его разрешённое направление окажется перпендикулярно направлению поляризации падающего на него света. В таком случае, интенсивность света на выходе из поляризатора B должна стремиться к нулю. Найдём это положение φ0B.

φ0B=98±1°

Это положение соответствует вертикальному расположению плоскости поляризации прошедшей через поляризатор B волны (полностью поляризованная в горизонтальной плоскости волна поглощается).

Поляризация источника света

Лазерный источник

Источником света в лабораторной работе является зелёный (λ=532±1 нм) лазер «KLM-A532-5-5» мощностью Pout=5мВт. Излучение света происходит в лазерном полупроводниковом диоде. Лазерное излучение, как правило, частично или полностью поляризовано за счёт механизма вынужденного излучения и/или конструкции резонатора. Будем полагать, что в нашем случае свет является суммой линейно поляризованного и неполяризованного.

Измерение степени поляризации источника

Степень поляризации света p характеризует отношение интенсивности линейно поляризованной Ipol компоненты к полной интенсивности излучения Iall. Оценить степень поляризации можно, измерив соотношение максимальной и минимальной интенсивностей излучения после прохождения им анализатора. В таком случае полагаем, что разница между Imax и Imin соответствует мощности отфильтрованного линейно поляризованного света (Ipol=Imax-Imin), а сумма перпендикулярно ориентированных компонент Imax и Imin соответствует полной мощности источника Iall (Iall=Imax+Imin).

p=IpolIall=Imax-IminImax+Imin

Прямое измерение интенсивности излучения потребовало бы учитывать геометрию установки, поглощение света на пути его следования и точной калибровки измерительного оборудования. Несколько проще измерить отношение не интенсивностей прошедшего поляризатор света, а световых мощностей, приходящих на световой датчик в максимуме и минимуме яркости. Так как мощность P при нормальном падении света равна P=I∙S, где S – площадь поперечного сечения светового пучка, то соотношение для степени поляризации перепишем в виде:

p=Imax-IminImax+Imin=Pmax-PminPmax+Pmin

При помощи оптического ваттметра «918D-SL-OD3R» измерим мощности света, приходящие на площадку за анализатором, Pmin, Pmax и соответствующие экстремумам мощности положения поляризатора A φminA, φmaxA. Учтём, что при длинах волн λ=430-1000 нм производителем ваттметра заявлена инструментальная погрешность измерения εtool=1,1%.

Pmax=3380±39 мкВт,  φmaxA=124±1°

Pmin=305±5 мВт,  φminA=34±1°

p=83,4±1,6 %

Соотнося откалиброванное значение φ0A=134±1° (соответствующее горизонтальному разрешённому направлению поляризатора A) и положение поляризатора при максимуме интенсивности проходящего через него света лазера φmaxA=124±1°,  приходим к выводу, что плоскость поляризации лазерного излучения лежит под углом ∆φA=10±2° к горизонтали, или же под углом α=80±2°  к вертикали.

Рисунок 8. Геометрический смысл угла α

Закон Малюса

Формулировка закона Малюса

Пусть линейно поляризованный свет падает на линейный поляризатор, причём угол между плоскостью поляризации падающего света и разрешённым направлением поляризатора составляет ∆θ=θ1-θ0, где θ0, θ1 – соответствующие плоскостям углы относительно горизонтальной оси. Геометрически процесс поляризации можно представить как проекцию амплитудного вектора набегающей волны E0 на единичный вектор разрешённого направления a (a=1):

E=E0∙a∙a=E0cos∆θ∙a

E=E0cos∆θ

В немагнитной среде I ~ E2, поэтому для интенсивности света после поляризатора имеем:

I=I0cos2∆θ

Это и есть формулировка закона Малюса.

Рисунок 9. Прохождение линейно поляризованного света через поляризатор

Проверка закона Малюса

Поляризатор A расположим в положении φ0A (прошедший свет поляризован в горизонтальной плоскости, θ0ini=0°). За ним установим поляризатор B по схеме, аналогичной изображённой на рис. 7. Изначально разрешённое направление B установим вертикально, т.е. в положение φ0B (относительно горизонтальной оси θ1ini=90°), при этом ожидаемо получим околонулевое значение мощности на датчике освещённости. Затем будем изменять угол θ1 от 90° до 0°, не меняя θ0

∆θ=θ1-θ0=θ1=90°-φB-φ0B

Отсчёт, конечно, придётся производить по лимбу поляризатора B, но формула выше выражает линейную зависимость ∆θφB.

| Мощность P, мкВт | Угол поворота B φB, ° | Угол ∆θ, ° |
| --- | --- | --- |
| 0,270 | 98 | 90 |
| 4.70 | 102 | 86 |
| 27.9 | 108 | 80 |
| 104 | 118 | 70 |
| 218 | 128 | 60 |
| 359 | 138 | 50 |
| 506 | 148 | 40 |
| 655 | 158 | 30 |
| 749 | 168 | 20 |
| 823 | 178 | 10 |
| 846 | 188 | 0 |

Таблица 1. Измерение зависимости мощности излучения P от угла ∆θ

За P0 примем значение мощности в максимуме Pmax=846±10 мкВт, при cos∆θ=1. Тогда ожидаем, что зависимость P∆θ примет вид:

P=Pmaxcos2∆θ

На графике ниже видно, что практически измеренные значения P лежат, в пределах погрешности, на теоретической кривой.

Рисунок 10. Сравнение экспериментальной и теоретической зависимостей P∆θ

Двойное лучепреломление в пластинках

Эллиптическая поляризация

Кроме случаев линейной поляризации, когда вектор E в каждой точке электромагнитного поля волны лежит в одной и той же плоскости, и естественной поляризации, когда вектор E изменяется во времени и пространстве хаотически, хотя и статистически симметрично относительно оси распространения волны, выделяют также состояние эллиптической поляризации. Это состояние реализуется при наложении когерентных монохроматических плоскополяризованных в разных направлениях волн.

Вершина вектора E в эллиптически поляризованной волне в каждой точке поля описывает эллипс. Если разложить колебания E на перпендикулярные компоненты в плоскости фронта волны, получим две плоскополяризованные волны:

Ex=E0cos(kz-ωt) Ey=E0cos(kz-ωt-φ)

Из такого представления понятны условия когерентности и монохроматичности излучения, необходимые для получения эллиптической поляризации, так как для поддержания постоянной эллиптической формы траектории E, разность фаз φ∈-π,  π должна оставаться постоянной.

Излучение лабораторного лазера можно в некотором приближении считать за монохроматическое λ=532±1 нм. Оно также является когерентным, хотя в процессе работы мы получаем эллиптическую поляризацию таким образом, что когерентность излучения обеспечивалась бы даже для естественного света, прошедшего через фильтр.

В завершение отметим несколько частных случаев эллиптической поляризации:

- φ=0, π – монохроматический случай линейной поляризации;

- 0<φ<π – левая эллиптическая поляризация (при наблюдении навстречу волне E вращается против часовой стрелки);

- -π<φ<0 – правая эллиптическая поляризация (при наблюдении навстречу волне E вращается по часовой стрелке);

- φ=±π2 – левая/правая круговая поляризация (большая и малая полуоси эллипса равны).

Рисунок 11. Правая круговая (φ=-π2) и линейная (φ=0) поляризация света

Двулучепреломляющие пластинки

Эллиптически поляризованный свет Eell можно получить из линейно поляризованного Elin=E0cos(kz-ωt) (на рис. 12 E0 направлен вдоль оси y; k=ωc=2πλ0, где λ0 – длина волны в вакууме) с помощью двулучепреломляющих кристаллических пластинок. Двулучепреломляющая пластинка имеет два взаимно перпендикулярных главных направления ξ и η, совпадающих с осями эллипсоида диэлектрической проницаемости анизотропного кристалла, из которого изготовлена пластинка. Волны, поляризованные вдоль главных направлений, – Eξ и Eη – распространяются в пластинке с разными скоростями, не изменяя характера своей поляризации. Эти волны называются главными. Пусть на пластинку падает плоскополяризованная волна Elin, а главное направление ξ наклонено на угол β относительно плоскости поляризации Elin:

Eξ=Eξ0cosωnξсz-ωt Eη=Eη0cosωnηсz-ωt

где nξ и nη – коэффициенты преломления вдоль главных направлений; kξ=ωnξс=2πnξλ0, kη=ωnηс=2πnηλ0 – волновые числа соответствующих волн; Eξ0=E0cosβ, Eη0=E0sinβ.

Рисунок 12. Разложение линейно поляризованного света по главным направлениям η и ξ

По мере прохождения через кристалл, волны Eξ и Eη будут накапливать разницу фаз Δφ. И если в начале (z=0) Δφ=0, то далее одна из них будет опережать другую. Пусть для определённости nη<nξ и Eη опережает Eξ, тогда скажем, что η – «быстрое» главное направление.

Δφz=ωсnξ-nηz=2πλ0nξ-nηz

Пусть пластинка имеет толщину d и не поглощает энергию электромагнитных колебаний при данной частоте ω. Тогда после её прохождения волны Eξ и Eη будут задаваться уравнениями:

Eξ=Eξ0coskz-ωt' Eη=Eη0coskz-ωt'-Δφd

Видно, что Eell=Eξ+Eη является эллиптически поляризованной волной, так как после прохождения пластинки Δφd=const (т.е. выполнены условия монохроматичности и когерентности).

Если же угол между ξ и плоскостью поляризации β=0°, то Eξ0=E0, Eη0=0 и на выходе получается, с точностью до сдвига фазы, такая же линейно поляризованная волна Elin=E0cos(kz-ωt'), как и на входе.

Пластинки классифицируют по пространственному сдвигу фаз волн Eξ и Eη Δλ=Δφd2πλ0=nξ-nηd для света определённой частоты. Например, если Δφd=π2+2πn (n∈Z) для света частоты ν=cλ0, то Δλ=λ04+nλ0, и такую пластинку принято называть пластинкой λ4.

Определение главных направлений двулучепреломляющих пластинок

Расположим поляризаторы A и B в скрещенное положение (φA=φ0A, φB=φ0B) и поместим между ними по очереди исследуемые пластинки λ2 и λ4.

Рисунок 13. Схема установки для определения главных направлений пластинок λ2 и λ4

Если одно из главных направлений пластинки (ξ или η) совпадает с разрешённым направлением A (горизонтальное, y на рис. 12), то плоскополяризованная волна проходит через пластинку без изменений и полностью блокируется поляризатором B (вертикальное разрешённое направление, x на рис. 12). В других случаях волна после пластинки поляризована эллиптически, и на детектор за поляризатором B придёт излучение ненулевой мощности P. Поворачивая пластинку в оправе, найдём положение ψξ, при котором достигается минимум P=Pmin. Это положение будет соответствовать горизонтальной ориентации одного из главных направлений пластинки, и, соответственно, вертикальной ориентации второго главного направления. Зафиксируем найденные положения для пластинок λ2 и λ4:

ψmainλ2=55,0±2,5°,  Pminλ2≈310 мкВт

ψmainλ4=60,0±2,5°,  Pminλ4≈330 мкВт

Свойства пластинок λ2 и λ4

Исследование пластинки λ2

Пластинка λ2 создаёт между ξ- и η-поляризованными компонентами набегающей линейно поляризованной волны Elin=E0cos(kz-ωt) сдвиг Δφ=2πΔλλ0=2πλ02λ0=π.

Eη=Eη0cosφ-π=-Eη0cosφ

То есть в каждый момент времени вектор Eη, а, следовательно, и амплитудный вектор выходящей из пластинки волны E'0=Eξ0-Eη0, зеркально отражены относительно оси ξ по сравнению с направлением электрических векторов до прохождения пластинки. Результирующая волна описывается следующими уравнениями:

Eξ=Eξ0coskz'-ωt' Eη=-Eη0coskz'-ωt'

| Рисунок 14. Волна Elin в фазе kz-ωt=0 заходит в пластинку λ2 | Рисунок 15. Волна E' в фазе kz-ωt'=0 выходит из пластинки λ2 |
| --- | --- |

Видно, что E'=Eξ+Eη – это линейно поляризованная волна. Причём её плоскость поляризации повернута на угол 2β относительно плоскости поляризации входящей волны.

Отметим также, что у нас нет оборудования, позволяющего определять фазу волны в конкретной точке пространства, поэтому, наблюдая линейно поляризованный свет E', мы не сможем различить «быструю» и «медленную» оси в условиях данного опыта. Так что нам безразлично является ли на самом деле ось η быстрой, как мы предположили выше. Плоскость поляризации волны в любом случае повернётся на угол 2β.

Проверим на практике обозначенное свойство пластинки λ2 поворачивать плоскость поляризации падающего света на угол 2β при собственном повороте относительно ψmainλ2 на угол β. Для этого измерим зависимость угла поворота поляризатора B от вертикальной оси α=φB-φ0B, при котором достигается минимум яркости на приёмнике светового сигнала (Pmin ~ 300 мкВт), от β. Угол α соответствует нормали к плоскости поляризации света, прошедшего пластинку.

α=φB-φ0B,  φ0B=98,0±1,0°

β=-ψλ2+ψmainλ2,  ψmainλ2=55,0±2,5°

α=2β

Измерим зависимость φBψλ2 и занесём результаты в таблицу.

| Угол ψλ2, ° σψλ2=2,5° | Угол β, ° σβ=5,0° | Угол φB, ° σφB=1,0° | Угол α, ° σα=2,0° |
| --- | --- | --- | --- |
| 55,0 | 0,0 | 98,0 | 0,0 |
| 40,0 | 15,0 | 126,0 | 28,0 |
| 25,0 | 30,0 | 154,0 | 56,0 |
| 10,0 | 45,0 | 186,0 | 88,0 |
| 355,0 | 60,0 | 216,0 | 118,0 |
| 340,0 | 75,0 | 248,0 | 150,0 |
| 325,0 | 90,0 | 276,0 | 178,0 |

Таблица 2. Измерение зависимости поворота плоскости поляризации α от поворота главных осей пластинки λ2 β

Построим график зависимости αβ, чтобы продемонстрировать соответствие наблюдения предсказанному результату.

Рисунок 16. Сравнение экспериментальной и теоретической зависимостей αβ

Исследование пластинки λ4

Пластинка λ4 создаёт между ξ- и η-поляризованными компонентами набегающей линейно поляризованной волны Elin=E0cos(kz-ωt) сдвиг Δφ=2πΔλλ0=2πλ04λ0=π2.

Eη=Eη0cosφ-π2=Eη0sinφ

То есть конец вектора выходящей волны E'=Eξ-Eη в каждой точке на луче после пластинки совершает движение по эллипсу, причём полуоси эллипса равны Eξ0 и Eη0.

Eξ=Eξ0coskz'-ωt' Eη=Eη0sinkz'-ωt'

Рисунок 17. Волна Elin в фазе kz-ωt=0 заходит в пластинку λ4

| φ=0 | φ=π4 | φ=π2 |
| --- | --- | --- |

Рисунок 18. Волна E' в фазе φ=kz-ωt' выходит из пластинки λ4

Для экспериментальной проверки эллиптической поляризации волны после прохождения пластинки λ4 установим пластинку под углом β=-ψλ4+ψmainλ4=-45±5°. В таком положении Eξ0≈Eη0≈E02, то есть после пластинки волна имеет поляризацию, близкую к круговой. Следовательно, изменение угла поворота поляризатора B относительно вертикальной оси α=φB-φ0B не должно приводить к изменению интенсивности проходящего через него излучения, так как свет с круговой поляризацией в статистическом смысле симметричен.

| Угол φB, ° σφB=1,0° | Угол α, ° σα=2,0° | Мощность P, мкВт εtool=0,011 |
| --- | --- | --- |
| 98,0 | 0,0 | 1100 |
| 113,0 | 15,0 | 1123 |
| 128,0 | 30,0 | 1163 |
| 143,0 | 45,0 | 1187 |
| 158,0 | 60,0 | 1204 |
| 173,0 | 75,0 | 1210 |
| 188,0 | 90,0 | 1200 |
| 203,0 | 105,0 | 1168 |
| 218,0 | 120,0 | 1142 |
| 233,0 | 135,0 | 1121 |
| 248,0 | 150,0 | 1108 |
| 263,0 | 165,0 | 1105 |
| 278,0 | 180,0 | 1116 |

Таблица 3. Измерение мощности света после пластинки λ4 и поляризатора B

В действительности видим неидеальную симметрию излучения, так как точность задания ориентации пластинки довольно низкая (погрешность 5°). Учтём этот факт и проанализируем изменение интенсивности излучения I в зависимости от угла поворота анализатора α.

Пусть большая полуось эллипса поляризации Emax=Eξ0, а малая Emin=Eη0. Тогда, поворачивая анализатор B вокруг собственной оси на угол α, мы будем отфильтровывать из света плоскую волну с амплитудой EB0=Emaxsinα-α0+Emincosα-α0. Угол α0 определим как такой угол поворота поляризатора B от вертикального положения, при котором η⟺Emin совпадёт с разрешённым направлением поляризатора. Теоретически α0=β≈-45°.

Рисунок 19. Амиплитудный вектор EB0 после фильтра B при β≈-45°.

Интенсивность излучения I ~ E2, поэтому экстремумы величины EB0, достигаемые на полуосях эллипса поляризации, сохранятся и для монотонно зависящей от неё I, и для P ~ I.

P=Pmaxsin2α-α0+Pmincos2α-α0

α0, Pmax, Pmin– параметры модели, оценим их с помощью методов вычислительной оптимизации.

Рисунок 20. График функции Pα, α0, Pmax, Pmin, , оптимизированной по α0, Pmax, Pmin

α0=-18,5±1,3°,  Pmax=(1207±3) мкВт,  Pmin=(1099±3) мкВт

tanβ'=Eξ0Eη0=EmaxEmin=PmaxPmin⟹β'=-tan-1PmaxPmin=-43,7±0,1°

Получен противоречивый результат: с одной стороны, по соотношению полуосей эллипса поляризации мы получили оценку β'=-43,7±0,1°, что довольно близко к углу, отсчитанному по лимбу пластинки λ4 β=-45±5°. С другой стороны, α0=-18,5±1,3°, что никак не совпадает с β. Вероятнее всего, в процессе работы калибровка поляризатора B сбилась, и углы α, α0 в абсолютном значении отсчитаны неверно.

Тем не менее, по характеру изменения мощности света на оптическом датчике можно с уверенностью говорить об эллиптической поляризации света после прохождения пластинки λ4 и о выполнении соотношений

Emax=Eξ0=E0cosβ,  Emin=Eη0=E0sinβ

для амплитуды электрических векторов, характеризующих полуоси эллипса поляризации.

Определение типа неизвестной пластинки

Проверка гипотез λ2 и λ4

Как было показано ранее, пластинки типа λ2 не меняют характера поляризации подающего на них линейно поляризованного света, но лишь поворачивают плоскость поляризации на некоторый угол вокруг оси распространения. Пластинки типа λ4, напротив, меняют поляризацию света на эллиптическую, если только плоскость поляризации падающего на них света не совпадает с главными направлениями пластинки.

Для определения типа неизвестной пластинки, найдём сначала её главные направления методом, описанным в пункте 4.3:

ψmainx=260,0±2,5°

Повернём пластинку вокруг собственной оси на угол β=-ψx+ψmainx≈45° и при помощи анализатора B проверим тип поляризации света, прошедшего пластинку. Возможны два варианта:

- Тип λ2: свет линейно поляризован, при повороте анализатора B на α ожидаем наблюдать изменение мощности излучения в пределах от Pmin≈0 до Pmin≈P0 с периодом 180°;

- Тип λ4: свет эллиптически поляризован, при повороте анализатора B на α ожидаем наблюдать изменение мощности излучения в пределах от Pmin≫0 до Pmin<P0 с периодом 180°.

| Пластинка λ2 | Пластинка λ4 |
| --- | --- |

Рисунок 21. Возможные состояния поляризации волны E'  после пластинки

| Угол φB, ° σφB=1,0° | Угол α, ° σα=2,0° | Мощность P, мкВт εtool=0,011 |
| --- | --- | --- |
| 98,0 | 0,0 | 864 |
| 113,0 | 15,0 | 698 |
| 128,0 | 30,0 | 645 |
| 143,0 | 45,0 | 718 |
| 158,0 | 60,0 | 886 |
| 173,0 | 75,0 | 1115 |
| 188,0 | 90,0 | 1403 |
| 203,0 | 105,0 | 1464 |
| 218,0 | 120,0 | 1700 |
| 233,0 | 135,0 | 1666 |
| 248,0 | 150,0 | 1491 |
| 263,0 | 165,0 | 1217 |
| 278,0 | 180,0 | 929 |

Таблица 4. Измерение мощности света после неизвестной пластинки и поляризатора B

Из данных сразу видно, что Pmin≈Pmax2≫0, то есть свет имеет явно эллиптическую поляризацию. Установлено, что пластинка имеет тип λ4. Мощность света на детекторе, как установлено в пункте 5.2, должна изменяться по закону:

P=Pmaxsin2α-α0+Pmincos2α-α0

Причём, так как β≈45°, поляризация должна быть близка к круговой, т.е. Pmin≈Pmax. На практике степень эллиптичности заметно выше.

Рисунок 22. График функции Pα, α0, Pmax, Pmin, , оптимизированной по α0, Pmax, Pmin

α0=30,9±0,7°,  Pmax=(1702±24) мкВт,  Pmin=(632±12) мкВт

β'=tan-1PmaxPmin=58,6±0,5°

Реальный угол отклонения пластинки от главных направлений β' с уверенностью не попадает в допустимое отклонение σβ=5,0° от β=45°. Вероятно, в процессе поворота пластинки нормировка была сбита. Тем не менее пластинка определённо имеет тип λ4.

Отражение s- и p-поляризованных волн

Формулы Френеля для энергетических коэффициентов отражения

Как обсуждалось ранее в пункте 1.3, для s- и p- поляризованных компонент падающего на границу раздела сред света можно аналитически найти отношение амплитуд вектора E падающей Ei, отражённой Er и преломлённой Et волн – формулы Френеля. Там же было показано, что, так как интенсивность падающего света I ~ E2, а P ~ I, то для отношения энергий падающей и отражённой волн соответствующих поляризаций будет справедливо:

R=IrIi=PrPi=Er2Ei2=r2

Rsθi, n21=rs2=cosθi-n212-sin2θicosθi+n212-sin2θi2

Rpθi, n21=rp2=-n212cosθi-n212-sin2θin212cosθi+n212-sin2θi2

В реальности, однако, нужно учесть, что, из-за неточной настройки поляризаторов, волна, падающая на поверхность диэлектрика, будет представлять из себя суперпозицию s- и p- поляризованных волн. Пусть τ – отношение интенсивности падающего s-поляризованного света Iis к полной интенсивности падающего света Ii=Iis+Iip, тогда в общем виде для мощности отражённого света Prθi модельная функция выглядит следующим образом:

Prθi, n21,Pi,Pn, τ=τPi∙Rsθi, n21+1-τPi∙Rpθi, n21+Pn

Где Pi – мощность падающего на чёрное зеркало света, Pn – мощность шума, обусловленного излучением, приходящим на датчик из посторонних источников и в результате рассеяния.

Исследование мощности отражённого s-поляризованного света

Соберём установку, аналогичную изображённой на рис. 6, установив разрешённое направление поляризатора A вертикально (перпендикулярно к плоскости падения света на чёрное зеркало) и проведём серию измерений зависимости мощности Ps пришедшего на датчик света от угла падения θi. Результаты измерения см. в табл. 5.

Для описания зависимости Prsθi используем модель Prθi, n21,Pi,Pn, τ. При помощи численной оптимизации найдём параметры n21s, Pis, Pns, τs, взяв как начальное приближение τs ~ 1. Нанесём измерения и предсказания модели на график.

Рисунок 23. График функции Prsθi, n21s,Pis,Pns, τs, оптимизированной по n21s,Pis,Pns,τs

n21s=1,83±0,09,  Pis=773±26 мкВт,

Pns=(0±12) мкВт,  τs=0,86±0,05

Видим, что модель крайне правдоподобно описывает данные, полученные в эксперименте.

Исследование мощности отражённого p-поляризованного света

Аналогичным образом произведём измерение и моделирование зависимости Ppθi. Для этого установим поляризатор A в горизонтальное положение и повторим серию измерений Pp. Результаты см. в табл. 6.

Для описания зависимости Ppθi используем ту же модель Prθi, n21,Pi,Pn, τ. Так же помощи численной оптимизации найдём параметры n21p, Pip, Pnp, τp, взяв на этот раз начальное приближение τp ~ 0. Нанесём измерения и предсказания модели на график.

Рисунок 24. График функции Ppθi, n21p,Pip,Pnp, τp, оптимизированной по n21p,Pip,Pnp, τp

n21p=2,03±0,08,  Pip=1215±20мкВт,

Pnp=(0±16) мкВт,  τp=(0,01±0,04)

Опять же, модель крайне хорошо совместима с экспериментом, однако полученная оценка n21p расходится с полученной ранее n21s=1,83±0,09 приблизительно на два σ, что является не вполне достоверным, но всё же, при определённых допущениях, возможным результатом.

По положению экстремума функции Ppθi можем оценить угол Брюстера чёрного зеркала:

θB=63,4±0,1°

Оценка справедливости формул Френеля

Приведя модельные функции Psθi, Ppθi и данные измерений в безразмерный вид, нанесём их на один график зависимости коэффициента отражения R от угла падения θi.

Рисунок 25. Графики функций Rsθi и Rsθi

Понятно, что при нормальном падении (θi=0°), разницы между Rs и Rp не должно быть, если только зеркало не состоит из оптически анизотропного материала. На графике, основанном на модельных функциях Psθi, Ppθi видим существенное различие. Попробуем устранить это различие, допустив, что реальный коэффициент преломления материала чёрного зеркала n2=n21∙n1≈n21 (коэффициент преломления воздуха n1≈1) равен среднему арифметическому оценок n21s и n21p:

n2≈1,93±0,09

Заново оптимизируем Psθi, Ppθi, на этот раз с фиксированным параметром n21=n2, а в случае с Psθi зафиксируем также и Pns=Pnp, полагая, что от серии к серии измерений он изменяться не должен (измерения проводились на одной и той же установке при одних и тех же условиях освещённости). Приведя оптимизированные функции в безразмерный вид, снова нанесём их на график Rθi, также для удобства отметим погрешности измерения.

Рисунок 26. Графики функций Rsθi и Rsθi при едином n21=n2

| Тип | n21 | Pi, мкВт | Pn, мкВт | τ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| p-поляризация | 1,93±0,09 | 667±26 | 7±14 | 0,00±0,04 |
| s-поляризация |  | 1207±18 |  | 0,91±0,05 |

Обновлённая оценка угла Брюстера составляет:

θB=62,6±0,1°

Как можно заметить, сравнив рис. 25 и рис. 26, унифицированные по n21 модели Psθi и Ppθi дают худшие предсказания интенсивности отражённого света, чем модели, построенные для изначально различных оценок n21. Хотя, c учётом инструментальной погрешности, расхождение не выглядит критично. Есть все основания полагать, что более удачно поставленный эксперимент позволит окончательно подтвердить актуальность использованных моделей. Вместе с тем, в случаях рассмотрения s- и p-поляризаций по отдельности (рис. 23, рис. 24), формулы Френеля дают точное предсказание зависимости Rθi.

Приложение

| Угол θi, ° | Мощность Ps, мкВт |  | Угол θi, ° | Мощность Ps, мкВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 70.2 |  | 70 | 280.1 |
| 30 | 84.9 |  | 71 | 288.4 |
| 35 | 93.9 |  | 72 | 302 |
| 40 | 98.5 |  | 73 | 320 |
| 45 | 111.9 |  | 74 | 337 |
| 50 | 136.1 |  | 75 | 351 |
| 55 | 158.5 |  | 76 | 368 |
| 60 | 190.2 |  | 77 | 383 |
| 61 | 192.8 |  | 78 | 401 |
| 62 | 198.2 |  | 79 | 426 |
| 63 | 211.4 |  | 80 | 439 |
| 64 | 215.2 |  | 81 | 477 |
| 65 | 220.0 |  | 82 | 499 |
| 66 | 234.8 |  | 83 | 519 |
| 67 | 245.1 |  | 84 | 552 |
| 68 | 254.7 |  | 85 | 581 |
| 69 | 263.3 |  |  |  |

Таблица 6. Измерение мощности отражённого s-поляризованного света

| Угол θi, ° | Мощность Pp, мкВт |  | Угол θi, ° | Мощность Pp, мкВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 127 |  | 62 | 6.86 |
| 30 | 103.5 |  | 63 | 6.55 |
| 45 | 57.3 |  | 64 | 6.71 |
| 50 | 39.1 |  | 65 | 7.47 |
| 55 | 21.38 |  | 66 | 9.66 |
| 56 | 19.25 |  | 67 | 13.14 |
| 57 | 16.78 |  | 68 | 14.36 |
| 58 | 13.94 |  | 69 | 19.19 |
| 59 | 11.44 |  | 70 | 24.66 |
| 60 | 9.91 |  | 80 | 236.1 |
| 61 | 7.97 |  |  |  |

Таблица 7. Измерение мощности отражённого p-поляризованного света

Аналогично 2.2. считаем, что P ~ I, а, следовательно, закон Малюса справедлив и для P=P0cos2∆θ

Напомним, что инструментальная погрешность измерения εtool=1,1%

Всегда можно подобрать оси x, y таким образом, чтобы амплитуда вдоль обеих осей была равна E0

Время t' отнормировано таким образом, что вся разность фаз φd содержится только в Eη.

Аналогично если β=90°, Eξ0=0, Eη0=E0, и на выходе так же Elin=E0cos(kz-ωt').

Иными словами, мы не можем отличить волну с амплитудным вектором E'0=Eξ0-Eη0 от волны с амплитудным вектором E''0=-Eξ0+Eη0, которая возникла бы, если бы «быстрым» направлением было ξ.